GUIA TÉCNICO DE REFERÊNCIA

Demonstração e Autoteste
Modbus RTU em FPGA

Mestre, escravo, UART, CRC16 e banco de registradores
implementados no Cyclone V da DE10-Standard

Plataforma: Terasic DE10-Standard
FPGA: Cyclone V SE 5CSXFC6D6F31C6N
Versão do guia: 1.0 | Julho de 2026

Objetivo: Permitir que a equipe compreenda, execute e apresente o fluxo completo de validação do Modbus RTU embarcado, distinguindo operações válidas, exceções do escravo e erros tratados localmente pelo mestre.

# 1. Finalidade e escopo

Este documento descreve o autoteste sintetizável implementado em de10_standard_modbus_demo.sv. O módulo não cria respostas simuladas: ele gera comandos reais para o mestre Modbus e verifica as respostas produzidas pelo escravo após a passagem pelas UARTs, CRC16, temporizadores de quadro e banco de registradores.

Limite da demonstração: Mestre e escravo estão no mesmo FPGA e as linhas seriais são internas. A camada elétrica RS-485, o cabo e interferências externas não fazem parte desta demonstração.

# 2. Arquitetura executada na FPGA

Figura 1 - Caminho funcional do comando e da resposta no Cyclone V.

| Bloco | Responsabilidade |
| --- | --- |
| FSM de autoteste | Seleciona cada cenário, envia o comando e compara o resultado. |
| modbus_master_fsm | Monta a solicitação, controla transmissão, timeout e validação. |
| UARTs | Serializam e recuperam bytes no formato 8N1 a 115.200 baud. |
| frame_timer | Detecta o silêncio T3.5 que delimita o quadro Modbus RTU. |
| modbus_slave | Valida endereço, função, quantidade e executa FC03/FC06. |
| modbus_crc16 | Calcula e verifica o CRC16 Modbus. |
| modbus_register_file | Armazena 64 holding registers de 16 bits. |

# 3. Controles físicos e apresentação

| Controle | Função |
| --- | --- |
| KEY0 | Reset geral, ativo em nível baixo. |
| KEY1 | Operação manual FC06: grava SW[9:0] no registrador 2. |
| KEY2 | Operação manual FC03: lê o registrador 2. |
| KEY3 | Inicia o autoteste e, no modo guiado, avança para a próxima etapa. |
| SW9 = 0 | Modo guiado: cada resultado permanece até novo toque em KEY3. |
| SW9 = 1 | Modo automático: pausa de aproximadamente dois segundos entre etapas. |
| SW[8:0] | Valor utilizado nas escritas do autoteste. |

## 3.1 Formato dos displays

HEX5 | HEX4 | HEX3 HEX2 HEX1 HEX0   =   Etapa | Status | Dado de 16 bits

HEX5 identifica a etapa de 1 até A; HEX4 apresenta o status do mestre; HEX3..HEX0 mostram response_data. Durante a pausa, o conjunto representa o resultado estável da etapa concluída.

| HEX4 | Status | Interpretação |
| --- | --- | --- |
| 0 | STATUS_OK | Operação concluída corretamente. |
| 1 | STATUS_EXCEPTION | O escravo retornou uma exceção Modbus. |
| 2 | STATUS_CRC_ERROR | CRC da resposta inválido. |
| 3 | STATUS_TIMEOUT | Nenhuma resposta foi recebida no prazo. |
| 4 | STATUS_INVALID | Resposta estruturalmente inválida. |
| 5 | STATUS_OVERFLOW | Resposta excedeu o armazenamento disponível. |
| 6 | STATUS_UNSUPPORTED | Função não suportada pelo mestre. |
| 7 | STATUS_INVALID_PARAM | Parâmetros locais inválidos. |

## 3.2 LEDs

| LED | Indicação |
| --- | --- |
| LEDR0 | Mestre ocupado. |
| LEDR1 | Uma resposta foi concluída e está disponível. |
| LEDR2 | O último status é STATUS_OK. |
| LEDR3 | Autoteste em execução. |
| LEDR4 | Autoteste concluído. |
| LEDR5 | Todas as etapas foram aprovadas. |
| LEDR6 | Uma etapa falhou; HEX5 conserva seu número. |
| LEDR7 | Mestre pronto para aceitar comando. |
| LEDR8/9 | Atividade das duas linhas seriais internas. |

# 4. Modos de execução

## 4.1 Modo manual

Pressione KEY0 para reset.

Escolha um valor em SW[9:0].

Pressione KEY1 para gravar o valor no registrador 2 com FC06.

Pressione KEY2 para reler o registrador 2 com FC03.

Confirme STATUS_OK em HEX4 e o dado em HEX3..HEX0.

## 4.2 Modo guiado - recomendado para apresentação

Coloque SW9 em 0 e selecione o dado em SW[8:0].

Pressione KEY3 para iniciar a etapa 1.

Explique HEX5, HEX4, HEX3..HEX0 e os LEDs enquanto o resultado permanece congelado.

Pressione KEY3 novamente para avançar.

Repita até a etapa A e confirme LEDR4 + LEDR5.

## 4.3 Modo automático

Com SW9 em 1, um toque em KEY3 executa todo o roteiro. Cada resultado permanece por cerca de dois segundos. O fluxo leva aproximadamente 18 segundos, além do timeout final. O baud rate e o clock não são reduzidos; somente o intervalo entre transações é ampliado.

# 5. Visão geral do autoteste

| Etapa | Operação | Resultado esperado | Display genérico |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FC06 em R2 | OK e eco de V | 10VVVV |
| 2 | FC03 em R2 | Leitura igual a V | 20VVVV |
| 3 | FC06 em R3 | OK e eco de C | 30CCCC |
| 4 | FC03 de R2 e R3 | Dois valores corretos | 40VVVV |
| 5 | FC06 no endereço 64 | Exceção 02 | 510000 |
| 6 | FC03 em 63, qtd. 2 | Exceção 02 | 610000 |
| 7 | FC03, qtd. 14 | Exceção 03 | 710000 |
| 8 | Função 10h | Não suportada | 860000 |
| 9 | FC03, qtd. 0 | Parâmetro inválido | 970000 |
| A | Consulta escravo 2 | Timeout | A30000 |

V representa SW[8:0] preenchido com zeros até 16 bits. C representa o complemento dos nove bits de SW[8:0].

# 6. Detalhamento das etapas

## Etapa 1 - Escrita válida no registrador 2

Comprovar a função FC06 e a persistência do dado no banco de holding registers.

| Campo | Valor aplicado |
| --- | --- |
| Escravo | 01 |
| Função | 06 |
| Endereço | 0002 |
| Dado | V = SW[8:0] |

Processamento. O mestre monta oito bytes com CRC, a UART transmite o quadro e o escravo grava V no registrador 2. A resposta FC06 ecoa endereço e dado.

Critério de aprovação: response_status = STATUS_OK e response_data = V.

Display estável: 10VVVV

Na apresentação. Mostre que LEDR0 indica atividade e que HEX4 retorna 0.

## Etapa 2 - Leitura válida do registrador 2

Confirmar que o valor escrito na etapa 1 permaneceu armazenado e pode ser recuperado por FC03.

| Campo | Valor aplicado |
| --- | --- |
| Escravo | 01 |
| Função | 03 |
| Endereço inicial | 0002 |
| Quantidade | 1 |

Processamento. O escravo lê o registrador 2 e devolve byte count 2, seguido dos dois bytes do valor V e do CRC.

Critério de aprovação: STATUS_OK, byte_count = 2, register_count = 1 e response_data = V.

Display estável: 20VVVV

Na apresentação. Compare diretamente o valor mostrado com a posição das chaves.

## Etapa 3 - Segunda escrita válida

Gravar um segundo valor para preparar a leitura múltipla.

| Campo | Valor aplicado |
| --- | --- |
| Escravo | 01 |
| Função | 06 |
| Endereço | 0003 |
| Dado | C = complemento de SW[8:0] |

Processamento. O mesmo caminho completo da etapa 1 é executado, agora para o registrador 3.

Critério de aprovação: STATUS_OK e response_data = C.

Display estável: 30CCCC

Na apresentação. Explique que o complemento cria um valor visualmente diferente sem exigir novas chaves.

## Etapa 4 - Leitura múltipla de dois registradores

Validar FC03 com mais de um holding register e a interface de leitura indexada da resposta.

| Campo | Valor aplicado |
| --- | --- |
| Escravo | 01 |
| Função | 03 |
| Endereço inicial | 0002 |
| Quantidade | 2 |

Processamento. O escravo devolve quatro bytes: V do registrador 2 e C do registrador 3. A FSM verifica os dois índices separadamente.

Critério de aprovação: STATUS_OK, byte_count = 4, register_count = 2, registro 0 = V e registro 1 = C.

Display estável: 40VVVV

Na apresentação. O display mostra o primeiro valor; a conferência do segundo ocorre internamente e pode ser observada no SignalTap.

## Etapa 5 - Exceção de endereço na escrita

Comprovar que o escravo rejeita uma escrita fora do banco implementado.

| Campo | Valor aplicado |
| --- | --- |
| Escravo | 01 |
| Função | 06 |
| Endereço | 0040 = 64 |
| Dado | 5555 |

Processamento. O banco possui posições de 0 a 63. O endereço 64 é reconhecido como inexistente pelo escravo.

Critério de aprovação: STATUS_EXCEPTION e exception_code = 02 (Illegal Data Address).

Display estável: 510000

Na apresentação. Ressalte que status 1 é o resultado esperado da etapa, não uma falha do autoteste.

## Etapa 6 - Exceção de endereço na leitura

Testar uma faixa cujo primeiro endereço existe, mas cujo último ultrapassa o banco.

| Campo | Valor aplicado |
| --- | --- |
| Escravo | 01 |
| Função | 03 |
| Endereço inicial | 003F = 63 |
| Quantidade | 2 |

Processamento. A solicitação tentaria acessar os registradores 63 e 64. Como 64 é inválido, nenhuma leitura parcial é retornada.

Critério de aprovação: STATUS_EXCEPTION e exception_code = 02.

Display estável: 610000

Na apresentação. Use esta etapa para explicar a validação da faixa completa antes da operação.

## Etapa 7 - Exceção por quantidade não suportada

Validar o limite de resposta implementado no escravo.

| Campo | Valor aplicado |
| --- | --- |
| Escravo | 01 |
| Função | 03 |
| Endereço inicial | 0000 |
| Quantidade | 14 |

Processamento. O mestre permite a solicitação, mas o escravo foi dimensionado para no máximo 13 registradores por resposta. Assim, a rejeição vem realmente do escravo.

Critério de aprovação: STATUS_EXCEPTION e exception_code = 03 (Illegal Data Value).

Display estável: 710000

Na apresentação. Diferencie limite do protocolo e limite da implementação do escravo.

## Etapa 8 - Função não suportada

Comprovar a validação local do código de função pelo mestre.

| Campo | Valor aplicado |
| --- | --- |
| Escravo | 01 |
| Função | 10h |
| Endereço | 0000 |
| Quantidade | 1 |

Processamento. O mestre suporta apenas FC03 e FC06. A função 10h é rejeitada antes da construção e transmissão do quadro.

Critério de aprovação: STATUS_UNSUPPORTED. Nenhum byte deve ser enviado na linha serial.

Display estável: 860000

Na apresentação. Mostre que o erro pode ser detectado antes de ocupar o enlace.

## Etapa 9 - Parâmetro inválido no mestre

Verificar a rejeição de uma leitura com quantidade zero.

| Campo | Valor aplicado |
| --- | --- |
| Escravo | 01 |
| Função | 03 |
| Endereço inicial | 0000 |
| Quantidade | 0 |

Processamento. Quantidade zero não representa uma leitura válida. A FSM mestre encerra o comando localmente.

Critério de aprovação: STATUS_INVALID_PARAM. Nenhum quadro serial é transmitido.

Display estável: 970000

Na apresentação. Compare com a etapa 7: aqui o mestre rejeita; na etapa 7 o escravo responde com exceção.

## Etapa A - Timeout de escravo inexistente

Validar o temporizador do mestre quando nenhum dispositivo responde.

| Campo | Valor aplicado |
| --- | --- |
| Escravo solicitado | 02 |
| Escravo existente | 01 |
| Função | 03 |
| Quantidade | 1 |

Processamento. O quadro é transmitido corretamente, porém o escravo interno ignora a solicitação por diferença de endereço. Após 5.000.000 ciclos de CLOCK_50, o mestre declara timeout.

Critério de aprovação: STATUS_TIMEOUT e ausência de resposta serial.

Display estável: A30000

Na apresentação. A70000 aparece temporariamente porque o status 7 da etapa anterior permanece até o timeout concluir.

# 7. Exemplo completo com SW1 selecionada

No modo automático, SW9 deve permanecer em 1 e SW1 é o único bit de dados elevado. Como SW1 possui peso 2, V = 0002. O complemento de nove bits é C = 01FD.

| Ordem | Display | Leitura |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100002 | FC06 gravou 0002 no registrador 2. |
| 2 | 200002 | FC03 confirmou 0002. |
| 3 | 3001FD | FC06 gravou o complemento 01FD no registrador 3. |
| 4 | 400002 | FC03 múltipla retornou primeiro o registrador 2. |
| 5 | 510000 | Exceção 02 esperada. |
| 6 | 610000 | Exceção 02 esperada. |
| 7 | 710000 | Exceção 03 esperada. |
| 8 | 860000 | Função não suportada. |
| 9 | 970000 | Quantidade zero rejeitada. |
| A | A70000 | Valor transitório enquanto aguarda timeout. |
| Final | A30000 | Timeout esperado; autoteste aprovado. |

Resultado final correto: Display A30000, LEDR4 aceso, LEDR5 aceso e LEDR6 apagado.

# 8. Roteiro sugerido para apresentação

Apresente a arquitetura e esclareça que as respostas não são mockadas.

Execute uma escrita e uma leitura manuais para mostrar persistência do registrador.

Selecione SW9 = 0 e inicie o modo guiado com KEY3.

Nas etapas 1 a 4, explique as operações válidas e os dados mostrados.

Nas etapas 5 a 7, destaque as exceções produzidas pelo escravo.

Nas etapas 8 e 9, mostre as validações locais do mestre sem tráfego serial.

Na etapa A, explique o timeout e a transição A70000 para A30000.

Finalize com LEDR4 + LEDR5 e, se disponível, uma captura SignalTap.

# 9. Checklist de aceitação

O projeto compila com de10_standard_modbus_demo como Top-Level Entity.

KEY0 reinicia a lógica e LEDR7 volta a indicar pronto.

KEY1 e KEY2 executam FC06 e FC03 manualmente.

HEX5 permanece na etapa concluída durante o modo guiado.

Cada etapa automática produz o display previsto.

LEDR6 permanece apagado durante todo o fluxo.

Ao final, LEDR4 e LEDR5 permanecem acesos.

# 10. Cobertura e limitações

O autoteste embarcado cobre FC03, FC06, leitura múltipla, exceções 02/03, função não suportada, parâmetro inválido e timeout. Erros de CRC, quadros estruturalmente inválidos e overflow exigem injeção deliberada de falhas; por isso permanecem cobertos pelo testbench do ModelSim.

Mensagem para a equipe: A demonstração prova o funcionamento conjunto dos módulos sintetizáveis no FPGA. Ela não substitui testes elétricos de uma rede RS-485 física, que está fora do escopo deste protótipo interno.

# 11. Arquivos relacionados

de10_standard_modbus_demo.sv - FSM de demonstração, controles físicos e validação embarcada.

modbus_top_level.sv - Integração entre mestre, escravo, UARTs, timers, CRC e registradores.

de10_standard_modbus.qsf - Dispositivo Cyclone V e pinagem da DE10-Standard.

de10_standard_modbus.sdc - Restrição do clock de 50 MHz.

tb_modbus_top_level.sv - Teste de integração no ModelSim.

wave_modbus_top_level_tb.do - Organização do waveform para análise didática.